| Naam: …………………………………….. Leerkracht: ……………………………….. Klas: 4BSO | Vak: Bouw Datum: …………………………………… Schooljaar: ………………………………. |
| --- | --- |

Planlezen

- Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

1.1 Waarom een bouwplan?	3

2.	Doelen	4

2.1 Doelen - verwachtingen:	4

3.	Symbolen	5

4.	Het planlezen	6

4.1 Lijnsoorten	6

4.2 Arceringen	8

4.3 Afkortingen	10

4.4 Riolering	12

4.5 Inboedel	13

4.6 Maataanduiding	15

4.6.1 Hoogtematen	16

4.7 De trap op het bouwplan	17

4.8 Draairichting deuren	17

4.9 Het raam	18

4.10 Het aanduiden van het noorden	19

4.11 De schalen	20

4.12 Eindopdracht	21

4.13 digitale opdracht	22

Opdracht 1	22

Opdracht 2	22

schets bouwknoop “spouwmuur”:	23

5 evaluatie	24

6 Differentiatie oefening	25

7 toets	26

8 bronnen	28

# Inleiding

In deze cursus zul je leren hoe je een plan moet lezen. Hierin gaan we de verschillende soorten lijnen leren maar ook de symbolen en voorstellingen. Verder gaan we de soorten maten, hoogtematen en maten bij een helling zien.

## 1.1 Waarom een bouwplan?

Om tot een vlotte communicatie te komen tussen de architect en de aannemer zullen we gebruik moeten maken van een bouwplan. Ook voor het correct uitoefenen van ons beroep zullen we moeten leren plan lezen, tekenen en of schetsen. In deze cursus blijven we echter beperkt tot plan lezen.

Als we een bouwplan willen lezen moeten we rekening houden met twee grote onderdelen, namelijk:

- We moeten als eerste weten waarvoor de symbolen en lijnen op een bouwplan staan.

- Als tweede moeten we onze 2D-tekening ruimtelijk kunnen voorstellen. Dit betekent dat we het gebouw dat 2D getekend is in onze gedachten kunnen zien.

# Doelen

Na het bestuderen van deze cursus is het de bedoeling dat we onderstaande doelen bereikt hebben. Je zal hier dan zelfstandig mee aan de slag moeten gaan in volgende projecten.

## 2.1 Doelen - verwachtingen:

- Lijnsoorten en hun toepassing kunnen toelichten.

- Enkele soorten arceringen van beton, metselwerk en binnenmuren kunnen toelichten

- De afkortingen die regelmatig voorkomen op een bouwplan beschrijven.

- De aanduiding van een riolering kunnen aflezen van het bouwplan.

- De schematische weergave van de inboedel kunnen toelichten.

- De aanduiding van de trap kunnen lezen.

- De draairichting van de buitendeur en binnendeuren kunnen toelichten.

- De soorten vensters kunnen bijschrijven.

- Het noorden op de tekening kunnen aanduiden a.d.h.v. de noordpijl.

- Soorten maten kunnen aanduiden.

- Hoogtematen kunnen aflezen op het bouwplan.

- De soorten schalen kunnen beschrijven.

# Symbolen

In de bundel kom je verschillende symbolen tegen deze hebben dan ook een betekenis:

Als je dit symbool ziet moet je een opdracht maken dit kan een doe opdracht of een opdracht in je werkbundel zijn.

Als je dit symbool ziet mag je gebruik maken van het internet.

Als je dit symbool ziet moet je informatie opschrijven of een tekening of schets maken.

# Het planlezen

We bekijken hoe we een bouwplan moeten lezen.

## 4.1 Lijnsoorten

In de tabel onderstaand vind je de meest gebruikte lijnsoorten in de bouw.

Vul hieronder op de tekening de aangeduide lijnsoorten in:

Dunne gemengde streeplijn met 1 kort streepje

Dunne lijn

Dunne lijn

Medium streeplijn

Medium gemengde streeplijn met 2 korte streepjes

Medium lijn

Dunne lijn

## 4.2 Arceringen

Een arcering is een bepaald patroon van lijnen en lijntypes, dat verwijst naar een bepaald materiaal.
Ze worden enkel toegepast in detailtekeningen en horizontale en/of verticale doorsneden.

Volgende bouwelementen zijn in het midden doorgesneden,

arceer de figuren aan de hand van bovenstaande legende.

Arceer de volgende opgesomde onderdelen op deze verticale doorsnede.

## 4.3 Afkortingen

Op een bouwplan maakt men gebruik van verschillende afkortingen. Dit is om plaatst te besparen op het bouwplan. Hieronder vind je een lijst van de meest voorkomende afmetingen:

| Afkorting: | Verklaring: |
| --- | --- |
| ok | Onderkant |
| bk | Bovenkant |
| P | Hoogtepeil |
| vp | Vloerpeil |
| h.o.h. | Hart op hart |
| m.o.m. | Midden op midden |
| dn | Nominale diameter voor thermoplasten |
| DN | Nominale diameter voor andere |
| SP | Septische put |
| RP | Regenwaterput |

Voorbeeld:

Bij de afkorting hoort ook nog de identificatie van de muren:

- Bm = buitenmuur

- Bim = binnenmuur

- De letters A, B, C, … zijn de identificatie voor de stukadoor en de schilder.

Voorbeeld:

4.4 Riolering

Ook de gewenste rioleringen moeten op ons bouwplan vermeld staan. De afwateringsrichting wordt aangeven met een pijl en wordt uitgedrukt in procent. Op deze pijl vermeld men informatie zoals soort, nominale diameter en de afwateringspercentage.

Voorbeeld:

Informatie afvoer wc:

Materiaal: PVC

Nominale diameter: 110mm

Afwateringspercentage: 2%

Afwateringsrichting: Naar rechts

## 4.5 Inboedel

Deze omvat alle verplaatsbaar, vast meubilair en eveneens het sanitair.
ze worden zo getrouw mogelijk in dunne lijn en op dezelfde schaal als het plan getekend.
Hierdoor kan de lezer een beter beeld vormen van de ruimteverdeling.

Vul volgende ruimte in met het nodige meubilair en sanitair,

let op een goede indeling.

Badkamer:

Eenpersoonsslaapkamer:

4.6 Maataanduiding

Een tekening moet alle afmetingen bevatten die nodig zijn om het voorwerp of gebouw te vervaardigen.
Deze afmetingen moeten duidelijk aangegeven zijn en op de juiste plaatst getekend worden.

maatlijn

hulpmaatlijn

Maat getal

Een maataanduiding bestaat uit: hulpmaatlijnen, een maatlijn, maatstreepje en een maat getal.

Op een bouwplan kunnen we 4 soorten maten onderscheiden. Kan jij ze benoemen?

Totaalmaat, deelmaten, kettingmaat en samengestelde maten

Samengestelde maten

deelmaten

totaalmaat

kettingmaat

4.6.1 Hoogtematen

De hoogtematen op het bouwplan vertrekken altijd vanaf het 0-peil. Dit is de hoogte van de afgewerkte vloer op de gelijksvloer. De maten onder het 0-peil zijn negatief de maten er boven zijn positief. Hieronder vind je een voorbeeld van een bouwplan met hoogtematen.

Hoe hoog bevindt zich het dak vanaf het 0-peil? ……540 cm…………….

Wat is de diepte van de kelder? ……- 230 cm………..…………………….

Hoe hoog is de eerste verdieping? ……280 cm.……………………………

4.7 De trap op het bouwplan

Ook de trappen die in een bepaald gebouw komen moeten getekend worden. Op de trap wordt een peil getekend. Deze geeft de looprichting in stijgende lijn weer. Zoals u kan zien op het voorbeeld wordt de trap schuin onderbroken. Op deze onderbreking is de horizontale doorsnede getekend en vindt plaats op een hoogte van ongeveer 1m50.

Hoeveel bedraagt de breedte van de trap?

………90 cm………………………..

## 4.8 Draairichting deuren

| Hiernaast zien we een schematische voorstelling van een deur. De draaizin van de deur is zeer duidelijk en wordt aan gegeven door een boog. We zien hier ook het verschil tussen een links en rechts draaiende deur. |  |
| --- | --- |

4.9 Het raam

De ramen die in ons gebouw komen moeten natuurlijk ook op onze tekening vermeld worden. We kunnen verschillende raamtypes onderscheiden. De beste voorstelling hiervoor is in het vooraanzicht zoals jullie hieronder kunnen zien.

Vul de raamtypes aan: vast raam, draairaam, uitzetraam, valraam, draairaam en draaikipraam.

……valraam………….     ……draairaam…..      ….draaikipraam……

……vast raam.…….     ……draairaam…….       ……uitzetraam…….

Als het een streeplijn is draait het raam naar binnen. Is het een volle lijn dan draait het raam naar…buiten……..

4.10 Het aanduiden van het noorden

Een heel belangrijk kenmerk om rekening met te houden is de ligging van het pand t.o.v. de windrichtingen. Daarom tekenen we een …windroos…. op ons bouwplan. Deze pijl wijst naar het noorden toe.

De gevels worden soms naar de windstreek genoemd hoe ze georiënteerd zijn. In dit gevel:

- De voorgevel: …zuid- westelijk….

- Achtergevel: …noord- oostelijk.…

- ……noord- westelijk.......: Oostgevel

- ……zuid- oostelijk……...: Westgevel

4.11 De schalen

Een voorwerp, gebouw, object, …. Kunnen we bijna nooit op ware grootte tekenen. Omdat dit gewoon niet praktisch is en we maar een beperkte maat van papier kunnen afdrukken. Daarom maken we onze tekening op …schaal……………..

We hebben verschillende soorten schalen. Deze kan u hieronder in de tabel vinden.

| Soort: | Schaal: | Waar gebruiken? |
| --- | --- | --- |
| Verkleining | 1:1000 | Liggings-, situatie- en inplantingsplan |
|  | 1:500 |  |
|  | 1:200 |  |
|  | 1:100 | Voorontwerp tekeningen |
|  | 1:50 | Ontwerp tekeningen |
|  | 1:20 | Detailtekeningen van een gebouw |
|  | 1:10 |  |
|  | 1:5 |  |
|  | 1:2 |  |
| Ware grootte | ………….. | Werk- of uitvoeringstekeningen |
| Vergroting | 2:1 | Miniatuurtekeningen |
|  | 5:1 |  |
|  | 10:1 |  |
|  | 20:1 |  |
|  | 50:1 |  |
|  | 100:1 |  |

4.12 Eindopdracht

Teken op volgende bladzijde in potlood een horizontale doorsnede van je lokaal.
Vraag aan de leerkracht hoe de muren zijn opgebouwd (gevelsteen, spouw, isolatie, binnenmuur).

Teken deze elementen en arceer deze op de juiste manier, teken de deur openingen met juiste draairichting en teken meubilair zoals kasten en tafels.
Meet de zijdes van je lokaal op eventueel hoeken en kanten en verwijs deze met juiste maataanduidingen.

Bij deze opdracht mag je gebruik maken van alle vorige opdrachten in deze bundel.
Werk netjes en nauwkeurig, gebruik een geodriehoek en een scherp potlood.

## 4.13 digitale opdracht

### Opdracht 1

Ga op internet opzoek naar 5 materialen die gebruikt worden in de bouw. Geef hiervan de benaming + arcering. Belangrijk detail het materiaal dat je kiest mag nog niet vermeld zijn bij de arceringen vooraan in de cursus.

| Arcering | Benaming |
| --- | --- |
| zand |  |
| kunstof |  |
| grind |  |
| water |  |
| glas |  |

### Opdracht 2

Bekijk voor de volgende opdracht het filmpje over de bouwknoop “spouwmuur” via de link: http://www.bouwknopenuitvoeren.be/bouwknopen/draagmuur-0 
of scan de QR-code met je smartphone.

Bekijk het filmpje aandachtig en let op de verschillende lagen die onderdeel uitmaken van de spouwmuur. 
Schets op de volgende pagina een verticale doorsnede van de spouwmuur, arceer de verschillende materialen volgens de juiste wijze (gebruik tabel blz. 10). 
Leg vervolgens de verschillende stappen hier onder kort uit.

Stappenplan spouwmuur: ….

De spouwmuur opbouw bestaat in essentie uit de binnenbepleistering en een binnen- en buitenspouwblad met daartussen een luchtruimte (de spouw). 
Bij het plaatsen van spouwmuurisolatie wordt die luchtruimte tussen het binnen- en een buitenspouwblad opgevuld met isolatiemateriaal.

### schets bouwknoop “spouwmuur”:

5 evaluatie

Vul dit evaluatieformulier voor jezelf in aan de hand van de opdrachten die je gemaakt hebt in deze bundel.

| Onvoldoende | Mijn werk voldoet totaal niet aan de beschrijving die er staat. |
| --- | --- |
| Voldoende | Mijn werk voldoet wel aan de beschrijving maar ik weet van mezelf dat ik beter kan. |
| Goed | Mijn werk voldoet aan de beschrijving. |

|  | Observatie gegevens | onvoldoende | voldoende | goed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werktempo | - Ik heb aan een goed tempo de werkbundel afgewerkt. |  |  |  |
| Nauwkeurig werken | - Ik heb de opdrachten nauwkeurig afgewerkt en nagekeken op fouten. |  |  |  |
| Orde | - Ik heb de bundel netjes ingevuld en ordelijk gewerkt. |  |  |  |
| Oefeningen | - Ik heb de oefeningen in de bundel vlot kunnen maken. |  |  |  |
| Zelfstandigheid | - Ik heb de werkbundel zelfstandig kunnen maken. |  |  |  |
| Interesse | - Ik was tijdens het maken van de werkbundel geïnteresseerd. |  |  |  |
| Stiptheid | - Ik heb de bundel tegen de afgesproken deadline afgegeven. |  |  |  |
| Volledigheid | - Na het maken van deze bundel kan ik een plan begrijpen en lezen. |  |  |  |

## 6 Differentiatie oefening

Ben je klaar met de bundel? Super, dan mag je nu gaan tekenen op de computer. Tekenen een gelijksvloer van een woning. De oppervlakte en indeling van het huis ben je vrij in. Wees creatief! Hou rekening met de normen die we in deze bundel geleerd hebben. Maak gebruik van het tekenprogramma Autocad en voeg te tekening achteraf toe aan deze bundel. Veel succes!

## 7 toets

Naam:

Klas:

Nr:

Datum:

- Arceer de vakjes volgens juiste arcering bij volgende materialen.

Beton                                   volle baksteen                                isolatie

- Vul volgende benamingen juist in het bij de verschillende onderdelen van de maataanduidingen. (hulpmaatlijn, maatgetal, maatstreepje, maatlijn)

- Benoem volgende ramen volgens hun juiste benaming.

valraam	draairaam	draaikipraam

- Vul de juiste afmetingen in.

Hoe hoog bevindt zich het dak ?                         ……9550 mm..…..

Hoe hoog is de 2de verdieping vanaf het 0-peil? ……5400 mm…….

Wat is de diepte van de fundering ?                    ……- 700 mm…….

Hoe hoog is de eerste verdieping?                      ……2700 mm...….

## 8 bronnen

Vangeel, J. (2008). Planlezen en meten. Opgevraagd op 25 oktober 2018 van www.buildingyourlearning.be

Ott, M. (2017). Leren metselen. Wommelgem: Van In.