Dit document werd geselecteerd voor de database Vakdidactiek. De vakdidactische sterkte(s) in dit document zijn

- Het is een projectbundel

- Met integratie van theorie en praktijk

- En waarbij soms taalondersteunend gewerkt wordt.

De opmerkingen/tekstballonnen zetten verder de sterktes van het document in de focus.

Wil je nog meer van deze praktijkvoorbeelden? Ga dan naar https://www.vlaamsehogescholenraad.be/nl/vakdidactiek.

Projectbundel:

binnendeuren

Naam :

Klas :

Nr. :

Graad: 2de

Studierichting: houtbewerking

Inhoud

Wat gaan we leren ?	4

2. Opbouw project binnendeuren	4

3. Verwachte voorkennis van de leerling	4

4. Wat is de functie van een binnendeur?	5

5. Verschillende binnendeuren volgens beweging	5

6. Verschillende binnendeuren volgens constructie	7

7. Opmeten van een deur	7

8. Standaard afmetingen van binnendeuren	8

9. Onderdelen van een deur	8

10. Draairichting bij draaideuren	9

11. Werkvolgorde	11

Deurblad maken	11

Opmeten van deuropening	11

Deurkader maken	12

Deur plaatsen	12

Beslag plaatsen	13

12. Deurblad maken	14

12.1 Paringtekens plaatsen	14

12.2 Gesloten pen- en gatverbinding	15

13. Plattegrond praktijklokaal	16

14. Beslag plaatsen	17

15. Evaluatie	18

16. toets	19

17. Bibliografie	21

1. Wat gaan we in deze bundel bekijken ?	24

2. Omschrijving van de projectbundel	24

3. Voorkennis van de leerling	25

4. leerplan en leerplandoelen	25

4. Wat is de functie van een binnendeur?	26

5. Verschillende binnendeuren volgens beweging	27

6. Verschillende binnendeuren volgens constructie	28

7. Opmeten van een deur	28

8. Standaard afmetingen van binnendeuren	29

9. Onderdelen van een deur	29

10. Draairichting bij draaideuren	30

11. Werkvolgorde	32

Deurblad maken	32

Opmeten van deuropening	32

Deurkader maken	33

Deur plaatsen	33

Beslag plaatsen	34

12. deurblad maken	35

12.1 op de kader paring tekens plaatsen	35

12.2 gesloten pen- en gatverbinding	36

13. Plattegrond praktijklokaal	37

14. Beslag plaatsen	38

14. Evaluatie	39

15. toets	40

15. Bibliografie	42

# 1. Wat gaan we leren ?

- Tekeningen kunnen lezen en begrijpen.

- Delen kunnen herkennen van een binnendeur aan de hand van een tekening.

- Eenvoudige onderdelen meten en schetsen.

- Werkwijze kennen voor het maken van een deur en beslag te plaatsen.

# 2. Opbouw project binnendeuren

In deze bundel gaan we stap voor stap de opbouw van een binnendeur bekijken, oefeningen maken, opdrachten. Na het maken van deze bundel ga je een binnendeur maken in praktijk met natuurlijk de hulp van de leerkracht en de projectbundel als ondersteuning.

In de bundel kom je verschillende symbolen tegen die een betekenis hebben:

Als je dit symbool ziet moet je een opdracht uitvoeren. Dit kan een doe-opdracht of een opdracht in je werkbundel zijn.

Als je dit symbool ziet moet je een opdracht uitvoeren. Dit kan een doe-opdracht of een opdracht in je werkbundel zijn.

Als je dit symbool ziet mag je gebruik maken van het internet.

Als je dit symbool ziet mag je gebruik maken van het internet.

Als je dit symbool ziet moet je informatie opschrijven of een tekening of schets maken.

Als je dit symbool ziet moet je informatie opschrijven of een tekening of schets maken.

# 3. Verwachte voorkennis van de leerling

- De leerlingen zijn vertrouwd met (de werking van) een deur.

- De leerlingen werken in rust en stilte aan een werkbundel wanneer gevraagd.

- De leerlingen maken van de lestijd gebruik om de leerkracht om hulp te vragen waar nodig.

- De leerlingen werken volgens de afspraken omtrent het gebruik van de computer.

# 4. Wat is de functie van een binnendeur?

Wat roept het woord “binnendeur” bij je op? Wat kan je erover vertellen? Welke functies heeft een binnendeur, wat is het nut ervan?

# 5. Verschillende binnendeuren volgens beweging

Binnendeuren kunnen ingedeeld worden volgens de beweging die ze maken.
Zet de volgende benamingen bij de juiste tekening: vouwdeur, zwaaideur, schuifdeur, draaideur

# 6. Verschillende binnendeuren volgens constructie

Binnendeuren kunnen ook ingedeeld worden volgens constructie: dit wil zeggen door de opbouw en de elementen ervan.
Zet de juiste benamingen bij de juiste tekening: paneel-glasdeur, paneeldeur, vlakke deur, glasdeur

# 7. Opmeten van een deur

Neem een meter en meet de deur van je klaslokaal op.

hoogte van de deur =

breedte van de deur =

dikte van de deur =

dagmaat (deuropening) =

hoogte van kruk (klink) =

speling tussen deur en deurkader (dagmaat - breedte van de deur) =

waarom is het belangrijk speling te laten tussen de deur en deurkader ?

# 8. Standaard afmetingen van binnendeuren

Zoek op het internet de standaard afmetingen van een binnendeur.
Neem eens een kijkje op de website: www.livios.be of scan de QR-code met je smartphone.

Hoogte =

Breedte =

Dikte =

Waar en waarom zijn sommige deuren groter als de standaard afmetingen ? 
Denk maar aan openbare gebouwen, ziekenhuizen, enz..

# 9. Onderdelen van een deur

Schrijf het nummer van elk onderdeel voor de passende benaming.

…  Paneel

…  Gesloten pengatverbinding

…  Regel

…  Bossing

…  Deurstijl

…  Kussen

…  tussenregel

…  Paneel

…  Gesloten pengatverbinding

…  Regel

…  Bossing

…  Deurstijl

…  Kussen

…  tussenregel

# 10. Draairichting bij draaideuren

De draaibeweging van een deur is links of rechts.
Het bepalen van de draaizin doen we als volgt:

wordt bij het OPENEN met de linkerhand naar
links gedraaid dan spreekt men van een LINKSE DEUR.

wordt bij het OPENEN met de rechterhand naar

rechts gedraaid dan spreekt men van een RECHTSE DEUR

Ga in het deurgat staan met je rug naar de slotplaat en je gezicht naar de scharnieren.

Zitten de scharnieren aan de linkerkant, heb je een linkse deur.  Zitten de scharnieren aan de rechterkant, heb je een rechtste deur.

Ga in het deurgat staan met je rug naar de slotplaat en je gezicht naar de scharnieren.

Zitten de scharnieren aan de linkerkant, heb je een linkse deur.  Zitten de scharnieren aan de rechterkant, heb je een rechtste deur.

schrijf bij de volgende tekeningen of het een linkse of rechtse deur is.

# 11. Werkvolgorde

Hieronder de welkvolgorde stap voor stap uitgelegd. Nummer de stappen in juiste volgorde en schrijf het cijfer in het cirkeltje.

## Deurblad maken

Het deurblad maken gaat hetzelfde als bv het maken van een zijkant van een kastje.
De deur zelf wordt gemaakt van stijlen, regels en tussenregels die door middel van pen- en gatverbindingen een geheel vormen.
Waar er achteraf panelen in komen met eventueel een bossing of sierlijstje.

## Opmeten van deuropening

Het opmeten van de deuropening moet zeer nauwkeurig en aandachtig gebeuren. 
Een klein foutje kan er voor zorgen dat je deur niet zal passen.
Zoals we eerder in deze bundel hebben gezien is het belangrijk rekening te houden met spelingen.

## Deurkader maken

Schroef een kader in elkaar van bvb. mdf, multiplex... Maak in de deurkader een groef met behulp van een bovenfrees waar achteraf de aanslaglat in verlijmd kan worden. 
Maak ook de deuromlijsting alvast klaar. Deze kan je naar eigen voorkeur een afronding, groefje enz… geven.

## Deur plaatsen

Bij deze stap ga je zelf in eigen woorden kort uitleggen hoe het plaatsen van de deur gebeurt.
Je mag hiervoor onderstaand filmpje bekijken via de link of scan de QR-code met je smartphone.
https://www.hubo.be/nl/hulp-en-advies/bouw/muren-en-plafond/hoe-een-deur-plaatsen.html

: . . . . . . . .

## Beslag plaatsen

Het beslag plaatsen is een nauwkeurig werkje, de vorm van de scharnieren worden in het deurblad en deurkader uitgefreesd met de bovenfrees en worden vastgeschroefd.
Ook de slotplaat wordt uitgeboord en gefreesd in de zijkant van het deurblad op de juiste hoogte.
Er worden gaten geboord voor het cilinderslot en natuurlijk de kruk (klink).

Na het uitvoeren van deze stappen is de binnendeur klaar.
Later in de praktijk zou je aan de hand van deze bundel zelfstandig aan de slag moeten kunnen gaan
(met eventueel hulp van medeleerlingen of leerkracht).
Hieronder nog een paar oefeningen die het maken van de binnendeur nader toelicht.

# 12. Deurblad maken

Het maken van een vlak deurblad is niet zo moeilijk.
Eerst maken we een kader waar langs beide kanten een plaat of beplanking op komt.
Natuurlijk moeten we wel een tussenregel voorzien waar het slot en de klink komt.
Achteraf worden er in de deurstijl uitsparingen uitgefreesd om de scharnieren in te bevestigen.

## 12.1 Paringtekens plaatsen

Teken op volgende tekening op elk onderdeel de juiste paringtekens op de kadering.

## 12.2 Gesloten pen- en gatverbinding

Teken in volgende figuren voor-, boven- en linkerzijaanzicht van een gesloten pen- en gatverbinding volgens de regels van diepte van het gat, pendikte, enz..

# 13. Plattegrond praktijklokaal

Ga rond in ‘de houtblok’ en teken een plattegrond van heel het gebouw.
Teken elk lokaal en de daar bijhorende deuren.  Schrijf er ook bij welke deur het is:
(paneeldeur, glasdeur, glas-paneeldeur, vlakke deur).
Geef ook de draairichting weer met een pijl zoals op volgende tekening.
Vraag eventueel aan de leerkracht een grondplan van het gebouw en werk samen met je klasgenoten.
(spreek af wie welk lokaal tekent en breng samen het hele gebouw in kaart).

# 14. Beslag plaatsen

Voor we de binnendeur kunnen plaatsen moeten we natuurlijk nog het beslag plaatsen.
Er zijn verschillende soorten beslag denk maar aan: het slot, kruk, deurpomp, enz.
Hieronder zijn twee verschillende situaties beschreven.
Denk goed na welk beslag er allemaal nodig is voor jou binnendeur en ga opzoek op het internet.
Zoek het beslag op dat voor jou situatie geschikt is.
Schrijf volgende gegevens op in je bundel: afmetingen, materiaal, prijs en hoe het geplaatst wordt.

Situatie 1:
Een binnendeur die in een onthaal komt van een school.
De deur gaat gemaakt worden uit tropisch hout (gewicht).
De deur moet na schooltijd op slot kunnen en moet automatisch terug sluiten na openen.

| Naam beslag: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmetingen: |  |  |  |  |
| Materiaal: |  |  |  |  |
| Prijs: |  |  |  |  |
| Te bevestigen met: |  |  |  |  |

| Naam beslag: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmetingen: |  |  |  |  |
| Materiaal: |  |  |  |  |
| Prijs: |  |  |  |  |
| Te bevestigen met: |  |  |  |  |

Situatie 2:
Een binnendeur die achteraan een sporthal komt.
De deur mag niet langs buiten geopend kunnen worden (inbraak).
Langs binnen moet de deur opengeduwd kunnen worden (nooduitgang).

# 15. Evaluatie

Vul dit evaluatieformulier in voor jezelf aan de hand van de oefeningen die je gemaakt hebt in deze bundel.

| Onvoldoende | Mijn werk voldoet totaal niet aan de beschrijving die er staat. |
| --- | --- |
| Voldoende | Mijn werk voldoet wel aan de beschrijving maar ik weet van mezelf dat ik beter kan. |
| Goed | Mijn werk voldoet aan de beschrijving. |

|  | Observatie gegevens | onvoldoende | voldoende | goed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werktempo | - Ik heb aan een goed tempo de werkbundel afgewerkt. |  |  |  |
| Nauwkeurig werken | - Ik heb de opdrachten nauwkeurig afgewerkt en nagekeken op fouten. |  |  |  |
| Orde | - Ik heb de bundel netjes ingevuld en ordelijk gewerkt. |  |  |  |
| Oefeningen | - Ik heb de oefeningen in de bundel vlot kunnen maken. |  |  |  |
| Zelfstandigheid | - Ik heb de werkbundel zelfstandig kunnen maken. |  |  |  |
| Interesse | - Ik was tijdens het maken van de werkbundel geïnteresseerd. |  |  |  |
| Stiptheid | - Ik heb de bundel tegen de afgesproken deadline afgegeven. |  |  |  |
| Volledigheid | - Na het maken van deze bundel kan ik een simpel plan begrijpen en lezen. |  |  |  |

# 16. toets

Naam:
datum:
klas:
nr.:

Naam:
datum:
klas:
nr.:

- Benoem volgende deuren volgens de juiste benaming.

/2

/2

- Schrijf bij elke nr. de juiste benaming.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

/3,5

/3,5

7.

- Plaats de op de verschillende onderdelen de juiste paringstekens.

/2,5

/2,5

- Geef de juiste benaming aan de volgende twee deuren.

/2

/2

/10

/10

- Ik kon de toets over binnendeuren (omcirkel)              beantwoorden?

# 17. Bibliografie

Depecker, A. (2016). polyvalente opleiding houtbewerking. Berchem: de Boeck.

OTT, M. (2011). technisch tekenen houtbewerking. Berchem: de Boeck.

leerplan houtbewerking 2de graad. [16.07.2016, ond.vvkso-ict.com: ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc]

hulp en advies. [03.09.2017, hubo.be: www.hubo.be/nl/hulp-en-advies/bouw]

afwerking/binnendeuren. [04.03.2015, livios.be: (www.livios.be/bouwinformatie/afwerking/binnendeuren-en-trappen]

leerkrachtenbundel:

binnendeuren

Naam :

Klas :

Graad: 2de

Studierichting: houtbewerking

Inhoud

1. Wat gaan we in deze bundel bekijken ?	3

2. Omschrijving van de projectbundel	3

3. Voorkennis van de leerling	4

4. Wat is de functie van een binnendeur?	4

5. Verschillende binnendeuren volgens beweging	5

5

5

6. Verschillende binnendeuren volgens constructie	6

7. Opmeten van een deur	6

8. Standaard afmetingen van binnendeuren	7

9. Onderdelen van een deur	7

10. Draairichting bij draaideuren	8

11. Werkvolgorde	10

Deurblad maken	10

Opmeten van deuropening	10

Deurkader maken	11

Deur plaatsen	11

Beslag plaatsen	12

12. deurblad maken	13

12.1 op de kader paringtekens plaatsen	13

12.2 gesloten pen- en gatverbinding	14

13. Plattegrond praktijklokaal	15

14. evaluatie	16

15. Bibliografie	17

# 1. Wat gaan we in deze bundel bekijken ?

- Tekeningen kunnen lezen en begrijpen.

- Delen kunnen herkennen van een binnendeur aan de hand van een tekening.

- Eenvoudige onderdelen meten en schetsen.

- Werkwijze kennen voor het maken van een deur en beslag te plaatsen.

# 2. Omschrijving van de projectbundel

In deze bundel gaan we stap voor stap de opbouw van een binnendeur bekijken, oefeningen maken, opdrachten.
Na het maken van deze bundel ga je een binnendeur kunnen maken in praktijk met natuurlijk de hulp van de leerkracht en de projectbundel als ondersteuning.

In de bundel kom je verschillende symbolen tegen die een betekenis hebben:

Als je dit symbool ziet moet je een opdracht uitvoeren. Dit kan een doe-opdracht of een opdracht in je werkbundel zijn.

Als je dit symbool ziet moet je een opdracht uitvoeren. Dit kan een doe-opdracht of een opdracht in je werkbundel zijn.

Als je dit symbool ziet mag je gebruik maken van het internet.

Als je dit symbool ziet mag je gebruik maken van het internet.

Als je dit symbool ziet moet je informatie opschrijven of een tekening of schets maken.

Als je dit symbool ziet moet je informatie opschrijven of een tekening of schets maken.

# 3. Voorkennis van de leerling

- De leerlingen kennen een deur en de werking ervan.

- De leerlingen weten dat ze in rust en stilte aan een werkbundel moeten werken.

- De leerlingen weten dat ze de leerkracht altijd om hulp mogen vragen.

- De leerlingen kennen de afspraken omtrent het gebruik van de computer.

- De leerlingen vullen de werkbundel netjes en volledig in.

# 4. leerplan en leerplandoelen

Leerplan: D/2016/13.758/002
leerplandoelen:

- Technische documentatie raadplegen, begrijpen, selecteren en ordenen in functie van de opdracht of het project.

- Eenvoudige elementen meten en schetsen.

- de werkvolgorde opstellen in functie van de opdracht of het project.

- Elke fase van de werkvolgorde uitleggen in functie van de opdracht of het project.

- Beslag en andere materialen voor houtconstructies kennen en aanbrengen in functie van de omschreven opdracht of het project, volgens de werkmethode.

- Zelfevaluatie toepassen, bespreken, conclusies trekken en de tekorten bijsturen.

# 4. Wat is de functie van een binnendeur?

Wat roept het woord “binnendeur” bij je op? Wat kan je erover vertellen? Welke functies heeft een binnendeur, wat is het nut ervan?

Tegen inbraak

eigendom afbakenen

afschermen

mooi uitzicht
                             doorgang voor iets

ruimtes verbinden met elkaar

ruimtes afsluiten

# 5. Verschillende binnendeuren volgens beweging

Binnendeuren kunnen ingedeeld worden volgens de beweging die ze maken.
Zet de volgende benamingen bij de juiste tekening: vouwdeur, zwaaideur, schuifdeur, draaideur

draaideur

draaideur

zwaaideur

zwaaideur

schuifdeur

schuifdeur

vouwdeur

vouwdeur

# 6. Verschillende binnendeuren volgens constructie

Binnendeuren kunnen ook ingedeeld worden volgens constructie: dit wil zeggen door de opbouw en de elementen ervan.
Zet de juiste benamingen bij de juiste tekening: paneel-glasdeur, paneeldeur, vlakke deur, glasdeur

Paneel-glasdeur

Paneel-glasdeur

Vlakke deur

Vlakke deur

glasdeur

glasdeur

paneeldeur

paneeldeur

# 7. Opmeten van een deur

Neem een meter en meet de deur van je klaslokaal op.

hoogte van de deur =

breedte van de deur =

dikte van de deur =

dagmaat (deuropening) =

hoogte van kruk (klink) =

speling tussen deur en deurkader (dagmaat - breedte van de deur) =

waarom is het belangrijk speling te laten tussen de deur en deurkader ?

# 8. Standaard afmetingen van binnendeuren

Zoek op het internet de standaard afmetingen van een binnendeur.
Neem eens een kijkje op de website: www.livios.be of scan de QR-code met je smartphone.

Hoogte = 201.5 cm

Breedte = 68 cm

Dikte = 4.5 cm

Waar en waarom zijn sommige deuren groter als de standaard afmetingen ? 
Denk maar aan openbare gebouwen, ziekenhuizen, enz..
In openbare gebouwen kunnen de deuren groter zijn voor bv. Rolstoel patiënten, in een ziekenhuis is dit omwille van de bedden die in en uit de kamers gevoerd worden.

# 9. Onderdelen van een deur

Schrijf het nummer van elk onderdeel voor de passende benaming.

6  Paneel

7  Gesloten pengatverbinding

3  Regel

4  Bossing

1  Deurstijl

5  Kussen

2  tussenregel

6  Paneel

7  Gesloten pengatverbinding

3  Regel

4  Bossing

1  Deurstijl

5  Kussen

2  tussenregel

# 10. Draairichting bij draaideuren

De draaibeweging van een deur is links of rechts.
Het bepalen van de draaizin doen we als volgt:

wordt bij het OPENEN met de linkerhand naar
links gedraaid dan spreekt men van een LINKSE DEUR.

wordt bij het OPENEN met de rechterhand naar

rechts gedraaid dan spreekt men van een RECHTSE DEUR

Ga in het deurgat staan met je rug naar de slotplaat en je gezicht naar de scharnieren.

Zitten de scharnieren aan de linkerkant, heb je een linkse deur.  Zitten de scharnieren aan de rechterkant, heb je een rechtste deur.

Ga in het deurgat staan met je rug naar de slotplaat en je gezicht naar de scharnieren.

Zitten de scharnieren aan de linkerkant, heb je een linkse deur.  Zitten de scharnieren aan de rechterkant, heb je een rechtste deur.

schrijf bij de volgende tekeningen of het een linkse of rechtse deur is.

Linkse deur

Linkse deur

Linkse deur

Linkse deur

Rechtse deur

Rechtse deur

# 11. Werkvolgorde

Hieronder de welkvolgorde stap voor stap uitgelegd. Nummer de stappen in juiste volgorde en schrijf het cijfer in het cirkeltje.

2

2

Deurblad maken

Het deurblad maken gaat hetzelfde als bv het maken van een zijkant van een kastje.
De deur zelf wordt gemaakt van stijlen, regels en tussenregels die door middel van pen- en gatverbindingen een geheel vormen.
Waar er achteraf panelen in komen met eventueel een bossing of sierlijstje.

1

1

Opmeten van deuropening

Het opmeten van de deuropening moet zeer nauwkeurig en aandachtig gebeuren. 
Een klein foutje kan er voor zorgen dat je deur niet zal passen.
Zoals we eerder in deze bundel hebben gezien is het belangrijk rekening te houden met spelingen.

3

3

Deurkader maken

Schroef een kader in elkaar van bvb. mdf, multiplex... Maak in de deurkader een groef met behulp van een bovenfrees waar achteraf de aanslaglat in verlijmd kan worden. 
Maak ook de deuromlijsting alvast klaar. Deze kan je naar eigen voorkeur een afronding, groefje enz… geven.

5

5

Deur plaatsen

Bij deze stap ga je zelf in eigen woorden kort uitleggen hoe het plaatsen van de deur gebeurt.
Je mag hiervoor onderstaand filmpje bekijken via de link of scan de QR-code met je smartphone.
https://www.hubo.be/nl/hulp-en-advies/bouw/muren-en-plafond/hoe-een-deur-plaatsen.html

: . . . . . . . .

4

4

Beslag plaatsen

Het beslag plaatsen is een nauwkeurig werkje, de vorm van de scharnieren worden in het deurblad en deurkader uitgefreesd met de bovenfrees en worden vastgeschroefd.
Ook de slotplaat wordt uitgeboord en gefreesd in de zijkant van het deurblad op de juiste hoogte.
Er worden gaten geboord voor het cilinderslot en natuurlijk de kruk (klink).

Na het uitvoeren van deze stappen is de binnendeur klaar.
Later in de praktijk zou je aan de hand van deze bundel zelfstandig aan de slag moeten kunnen gaan
(met eventueel hulp van medeleerlingen of leerkracht).
Hieronder nog een paar oefeningen die het maken van de binnendeur nader toelicht.

# 12. deurblad maken

Het maken van een vlak deurblad is niet zo moeilijk.
Eerst maken we een kader waar langs beide kanten een plaat of beplanking op komt.
Natuurlijk moeten we wel een tussenregel voorzien waar het slot en de klink komt.
Achteraf worden er in de deurstijl uitsparingen uitgefreesd om de scharnieren in te bevestigen.

## 12.1 op de kader paring tekens plaatsen

Teken op volgende tekening op elk onderdeel de juiste paring tekens.

## 12.2 gesloten pen- en gatverbinding

Teken in volgende figuren voor-, boven- en linkerzijaanzicht van een gesloten pen- en gatverbinding volgens de regels van diepte van het gat, pendikte, enz..

# 13. Plattegrond praktijklokaal

Ga rond in ‘de houtblok’ en teken een plattegrond van heel het gebouw.
Teken elk lokaal en de daar bijhorende deuren.  Schrijf er ook bij welke deur het is:
(paneeldeur, glasdeur, glas-paneeldeur, vlakke deur).
Geef ook de draairichting weer met een pijl zoals op volgende tekening.
Vraag eventueel aan de leerkracht een grondplan van het gebouw en werk samen met je klasgenoten.
(spreek af wie welk lokaal tekent en breng samen het hele gebouw in kaart).

# 14. Beslag plaatsen

Voor we de binnendeur kunnen plaatsen moeten we natuurlijk nog het beslag plaatsen.
Er zijn verschillende soorten beslag denk maar aan: het slot, kruk, deurpomp, enz.
Hieronder zijn twee verschillende situaties beschreven.
Denk goed na welk beslag er allemaal nodig is voor jou binnendeur en ga opzoek op het internet.
Zoek het beslag op dat voor jou situatie geschikt is.
Schrijf volgende gegevens op in je bundel: afmetingen, materiaal, prijs en hoe het geplaatst wordt.

Situatie 1:
Een binnendeur die in een onthaal komt van een school.
De deur gaat gemaakt worden uit tropisch hout (gewicht).
De deur moet na schooltijd op slot kunnen en moet automatisch terug sluiten na openen.

| Naam beslag: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmetingen: |  |  |  |  |
| Materiaal: |  |  |  |  |
| Prijs: |  |  |  |  |
| Te bevestigen met: |  |  |  |  |

| Naam beslag: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmetingen: |  |  |  |  |
| Materiaal: |  |  |  |  |
| Prijs: |  |  |  |  |
| Te bevestigen met: |  |  |  |  |

Situatie 2:
Een binnendeur die achteraan een sporthal komt.
De deur mag niet langs buiten geopend kunnen worden (inbraak).
Langs binnen moet de deur opengeduwd kunnen worden (nooduitgang).

# 14. Evaluatie

Vul dit evaluatieformulier in voor jezelf aan de hand van de oefeningen die je gemaakt hebt in deze bundel.

| Onvoldoende | Mijn werk voldoet totaal niet aan de beschrijving die er staat. |
| --- | --- |
| Voldoende | Mijn werk voldoet wel aan de beschrijving maar ik weet van mezelf dat ik beter kan. |
| Goed | Mijn werk voldoet aan de beschrijving. |

|  | Observatie gegevens | onvoldoende | voldoende | goed |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werktempo | - Ik heb aan een goed tempo de werkbundel afgewerkt. |  |  |  |
| Nauwkeurig werken | - Ik heb de opdrachten nauwkeurig afgewerkt en nagekeken op fouten. |  |  |  |
| Orde | - Ik heb de bundel netjes ingevuld en ordelijk gewerkt. |  |  |  |
| Oefeningen | - Ik heb de oefeningen in de bundel vlot kunnen maken. |  |  |  |
| Zelfstandigheid | - Ik heb de werkbundel zelfstandig kunnen maken. |  |  |  |
| Interesse | - Ik was tijdens het maken van de werkbundel geïnteresseerd. |  |  |  |
| Stiptheid | - Ik heb de bundel tegen de afgesproken deadline afgegeven. |  |  |  |
| Volledigheid | - Na het maken van deze bundel kan ik een simpel plan begrijpen en lezen. |  |  |  |

# 15. toets

Naam:
datum:
klas:
nr.:

Naam:
datum:
klas:
nr.:

- Benoem volgende deuren volgens de juiste benaming.

vouwdeur	draaideur

/2

/2

- Schrijf bij elke nr. de juiste benaming.

- deurstijl

- tussenregel

- regel

- bossing

- kussen

- paneel

/3,5

/3,5

gesloten pen en gat verbinding

- Plaats de op de verschillende onderdelen de juiste paringstekens.

/2,5

/2,5

- Geef de juiste benaming aan de volgende twee deuren.

/2

/2

Paneel- glasdeur

Paneel- glasdeur

paneeldeur

paneeldeur

/10

/10

- Ik kon de toets over binnendeuren (omcirkel)              beantwoorden?

# 15. Bibliografie

Depecker, A. (2016). polyvalente opleiding houtbewerking. Berchem: de Boeck.

OTT, M. (2011). technisch tekenen houtbewerking. Berchem: de Boeck.

leerplan houtbewerking 2de graad. [16.07.2016, ond.vvkso-ict.com: ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc]

hulp en advies. [03.09.2017, hubo.be: www.hubo.be/nl/hulp-en-advies/bouw]

afwerking/binnendeuren. [04.03.2015, livios.be: (www.livios.be/bouwinformatie/afwerking/binnendeuren-en-trappen]